目录

前言	3

第一章  总论	4

1.1 编制依据	4

1.2 验收目标	6

1.3 验收报告编制的工作程序	6

第二章  建设项目工程概况	8

2.1 建设项目基本情况	8

2.2 项目的地理位置及厂区平面布置图	9

2.3 主要建设内容和验收范围	10

2.4 主要污染源、污染因子及治理措施	13

第三章  项目环评意见及批复要求	15

3.1 环境影响评价的主要结论及建议：	15

3.2环境保护局关于环评的批复意见(摘录)	21

第四章  环评批复及环保措施落实情况	24

4.1 环评及批复的污染治理措施落实情况	24

第五章  废气治理及效果	26

5.1 废气污染源治理措施	26

第六章  废水治理及效果	27

6.1 废水污染源及治理措施	27

6.2 废水验收标准	27

6.3 废水监测内容	28

6.4 废水监测结果	28

6.5 小结	29

第七章  噪声治理及效果	30

7.1 噪声污染源及治理措施	30

7.2 噪声监测内容	30

7.3监测分析方法及验收标准	30

7.4 噪声监测结果	30

7.5 小结	31

第八章  固体废弃物措施及效果	32

8.1 固废种类及治理措施	32

8.2小结	32

第九章  总量控制指标及环境管理	33

9.1 总量控制指标	33

9.2 环境管理环境监测	33

第十章  质量保证	35

10.1水质监测分析	35

10.2气体监测分析	35

10.3噪声监测分析	35

10.4数据审核	35

第十一章  结论及建议	36

11.1 结论	36

11.2 建议及要求	36

# 前言

重庆荣港物流有限公司在两江新区两路组团K标准分区K05-4/02（北）地块（以下简称“1#地块”）和K05-6/02地块（以下简称“2#地块”）建设万纬重庆空港物流园项目，建设内容主要包括7栋物流仓库（1#~7#）及其配套的附属用房、1栋倒班楼和1栋设备用房。物流中心总用地面积169500m2，总建筑面积99896.1m2。工程竣工后出租或出售给各企业仓储运营使用，企业入驻前应单独办理环境影响评价手续。重庆荣港物流有限公司成立物管公司负责对仓储设施经营进行总管理及相关的咨询服务、环保设施运营管理，重庆荣港物流有限公司不参与具体仓储活动。

本次验收内容为：项目主体工程（7栋单层物流仓库）、辅助工程（1栋倒班楼和1栋设备用房）、公用工程及环保工程。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护分类管理名录》等有关建设项目环境保护法律、法规规定，重庆荣港物流有限公司于2018年3月开始组织启动本项目的环保验收工作，于2018年3月委托重庆市华测检测技术有限公司对本项目废水、噪声进行了竣工验收监测。重庆市华测检测技术有限公司接受委托后，组织专业技术人员进行了现场踏勘及资料调研，在此基础上对本项目进行了竣工验收监测及调查，监测结果均达标。具体监测结果见附件。

根据国家环境保护部及重庆市环境保护局的要求和竣工验收监测报告格式，结合竣工验收监测结果和监测技术规范等相关要求，编制了《万纬重庆空港物流园项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 第一章  总论

## 1.1 编制依据

1.1.1 环境保护行政法规和法规性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日修订；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月25日修订；

（7）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日；

（8）《中华人民共和国安全生产法》，2002年。

1.1.2 地方性法规和文件

（1）《重庆市环境保护条例》(〔2017〕第11号，自2017年6月1日起施行)；

（2）《重庆市环境噪声污染防治管理办法》(重庆市人民政府第270号令，自2013年5月1日起施行)；

（3）《重庆市水资源管理条例（修订案）》（〔2015〕第14号，自2015年10月1日起施行）；

（4）《重庆市环境保护局关于调整重庆市部分地表水域适用功能类别的通知》（渝环发[2007]15号）；

（5）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号）；

（6）《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府〔2016〕43号）；

（7）《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》(渝府发[2016]19号，2016年5月24日印发)；

（8）《重庆市区域环境噪声标准适用区域划分规定》(渝府发[1998]90号)；

（9）《重庆市环境保护局关于印发城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案的通知》（渝环发[2007]39号）；

（10）《重庆市环境保护局关于修正城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案有关内容的通知》（渝环发[2007]78号）；

（11）《重庆城乡总体规划（2007-2020）》及《国务院关于重庆市城乡总体规划的批复》(国函[2011]123号)；

（12）《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》（2011年7月29日通过）；

（13）《重庆市主城区尘污染防治办法》(重庆市人民政府令第272号，自2013 年8月1日实施)；

（14）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；

（15）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准入规定（修订）的通知》（渝办发[2012]142号，2012年5月2日）；

（16）《重庆市人民政府办公厅关于印发“十二五”主要污染物排放总量控制计划的通知》（渝府办发〔2013〕220号，2013年11月26日印发）；

（17）《重庆市人民政府关于印发<重庆市生态建设和环境保护“十三五”规划>的通知》（渝府发 〔2016〕 34号、2016年8月17日）；

（18）《重庆市环境保护局关于印发重庆市重点污染源自动监控装置管理办法（试行）的通知》(渝环发[2003]149号)；

（19）《重庆市环保局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号，2012年4月9日）。

1.1.3 项目资料及批复文件

（1）《重庆荣港物流有限公司万纬重庆空港物流园项目环境影响报告表》（2017年3月）；

（2）《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（两江）环准【2017】044号）（2017年3月）；

（3）建设单位提供的其他相关竣工资料；

（4）重庆市华测检测技术有限公司关于《重庆荣港物流有限公司委托监测报告》（EDD55K000204C号）；

## 1.2 验收目标

通过对建设项目外排污染物达标考核、污染治理设施指标考核、必要的环境敏感点环境质量的监测以及建设项目环境管理工作的检查，为企业验收及验收后的日常监督管理提供技术依据。

## 1.3 验收报告编制的工作程序

本次环保设施竣工调查报告编制的工作程序见图1-1。

编写验收报告

图1-1  验收工作程序示意图

# 第二章   建设项目工程概况

## 2.1 建设项目基本情况

本次验收的建设项目的基本情况见表2-1。

表2-1   验收项目基本情况

| 建设项目名称 | 万纬重庆空港物流园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位名称 | 重庆荣港物流有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 两江新区两路组团K标准分区K05-4/02（北）地块和K05-6/02地块 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 401126 |  |
| 联系人 | 卢科 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 手机：18140024700 |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技术改造 (划√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目审批部门 | 重庆两江新区经济运行局 |  | 文号 |  | 2016-500112-59-03-014508 |  |  | 时间 |  | / |  |
| 环评报告审批部门 | 重庆市环境保护局两江新区分局 |  | 文号 |  | 渝（两江）环准【2017】044号 |  |  | 时间 |  | 2017.3.01 |  |
| 环评报告表 编制单位 | 重庆工商大学环境保护研究所 |  |  |  |  | 环境监理单位 |  | / |  |  |  |
| 开工建设时间 | 2017年5月 |  |  |  |  | 投入试生产时间 |  | 2017年12月 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / |  |  |  |  | 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |  |
| 环评设计 生产能力 | 项目总用地面积169500m2，总建筑面积100533.6m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际建设 生产能力 | 项目总用地面积169500m2，总建筑面积99896.1m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评提出的 建设内容 | 主体工程：项目建设主要包括7栋物流仓库（1#~7#）。物流中心总用地面积169500m2，总建筑面积100533.6m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助公用工程：项目设置1栋倒班楼和1栋设备用房，门卫室等。供水由市政自来水管网供给；供电由市政电网供给；供气市政燃气管供给；生活污水经生化池处理后，排入市政污水管网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保工程：食堂餐饮废水经隔油处理后，与生活污水经生化池处理后排入市政污水管网，经城北污水处理厂处理后达标排放。项目共设置2个生化池，1#生化池位于K05-4/02地块东侧，处理能力为75m3/d；2#生化池位于K05-6/02地块南侧，处理能力为30m3/d。 一般固体废物统一收集于各库房设置的固废暂存点，再由回收单位回收；生活垃圾交环卫部门统一处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目与原环评的变更情况 | 根据现场调查，本项目实际建设情况与环评内容基本一致，无重大变化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 概算总投资 | 36000万元 | 其中环保投资 |  |  |  |  | 24万元 |  | 比例 |  | 0.07% |
| 实际总投资 | 36000万元 | 其中环保投资 |  |  |  |  | 26万元 |  | 比例 |  | 0.07% |
| 实际废水治理 | 实际废气治理 | 实际噪声治理 |  |  |  |  | 实际固废治理 |  | 其他 |  |  |
| 10万元 | 8万元 | 3万元 |  |  |  |  | 5万元 |  | / |  |  |

表2-2 项目周边环境敏感点位置关系一览表

| 序号 | 保护对象 | 与本项目位置关系 | 环境要素 | 特征 | 与环评对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北侧规划居民区 | 北侧、170m | 环境空气、噪声 | 目前为空地 | 一致 |
| 2 | 鲁家湾居民点 | 北侧、620m | 环境空气 | 14户约46人 | 一致 |
| 3 | 二岩村居民点 | 东北侧、840m | 环境空气 | 22户约73人 | 一致 |
| 4 | 新乡村居民点 | 西北侧、1000m | 环境空气 | 25户约83人 | 一致 |
| 5 | 散户居民点 | 东侧、350m | 环境空气 | 10户约35人 | 一致 |
| 6 | 裕民村居民点 | 东侧、1800m | 环境空气 | 28户约86人 | 一致 |
| 7 | 王家街道镇区 | 南侧、2350m | 环境空气 | 集中居住区 | 一致 |
| 8 | 轨道胡家湾站 | 南侧33.79m | 环境空气、噪声 | 规划地面轻轨站、目前为空地 | 一致 |
| 9 | 平滩河 | 东南侧、400/ | / | 无水域功能 | 一致 |
| 10 | 新桥水库 | 东侧、1.7km | / | 中型水库，规划为集中式饮用水源地，位于项目平滩河上游 | 一致 |

## 2.2 项目的地理位置及厂区平面布置图

本项目位于两江新区两路组团K标准分区K05-4/02（北）地块和K05-6/02地块，四周均为园区规划道路，往南与园区主干道观月大道以及绕城高速相连。

项目所建设的仓库分布在两个地块内，K05-4/02（北）地块（以下简称“1#地块”）位于整个项目西侧区域，建设1#~3#仓库、倒班楼；K05-6/02号地块（以下简称“2#地块”） 位于整个项目东侧区域，建设4#~7#仓库、设备用房。1#和2#地块中间以H1园区道路相隔。具体项目地理位置见附图1，项目总平面布置图见附图2。

## 2.3 主要建设内容和验收范围

2.3.1 环评及验收阶段主要建设内容

表2-3  环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

| 项目 | 环评阶段 | 实际工程 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 | 169500m2 | 169500m2 | 与环评一致 |
| 建筑面积 | 100533.6m2 | 99896.1m2 | 本次验收总建筑面积比环评设计时减少637.5 m2，大致相符。 |
| 工程建设内容 | 共建设7栋物流仓库、1栋倒班楼、1栋设备用房。在1#地块建设3栋单层物流仓库、1栋4层的倒班楼；在2#地块建设4栋单层物流仓库、1栋1层的设备用房。物流仓库主要存储汽摩配件、电子配件、电商配送物品和快递等，不涉及储存冷链货物、危险化学品等。 | 共建设7栋物流仓库、1栋倒班楼、1栋设备用房。在1#地块建设3栋单层物流仓库、1栋4层的倒班楼；在2#地块建设4栋单层物流仓库、1栋1层的设备用房。物流仓库主要存储汽摩配件、电子配件、电商配送物品和快递等，不涉及储存冷链货物、危险化学品等。 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供水由市政自来水管网供给 | 供水由市政自来水管网供给 | 与环评一致 |
|  | 生活污水经生化池处理排入经市政污水管网经城北污水处理厂处理后达标排放。 | 生活污水经生化池处理排入经市政污水管网经城北污水处理厂处理后达标排放。 |  |
|  | 供电由市政电网供给 | 供电由市政电网供给 |  |
|  | 供气市政燃气管供给 | 供气市政燃气管供给 |  |
| 环保措施 | 项目共设置2个生化池，1#生化池位于1#地块东侧，处理能力为75m3/d；2#生化池位于2#地块南侧，处理能力为30m3/d。食堂废水经隔油处理后同生活污水经生化池处理达标后排入市政污水管网，最终进入后河。 | 项目共设置2个生化池，1#生化池位于1#地块东侧，处理能力为75m3/d；2#生化池位于2#地块南侧，处理能力为75m3/d。食堂废水经隔油器处理后同生活污水经生化池处理达标后排入市政污水管网，最终进入后河。 | 与环评比较，2#生化池的处理能力增大为75m3/d，其余与环评阶段一致，环保设施基本一致。 |
|  | 食堂油烟经油烟净化器处理后引至倒班楼屋顶排放。 | 食堂油烟经油烟净化器处理后引至倒班楼屋顶排放。 | 与环评一致 |
|  | 一般固体废物统一收集于各库房设置的固废暂存点，再由回收单位回收；生活垃圾袋装收集，交环卫部门统一处置。 | 一般废物统一收集于各库房设置的固废暂存点，再由回收单位回收；生活垃圾袋装收集，交环卫部门统一处置。 | 与环评一致 |

2.3.2 验收范围

根据项目环评及环评批复，本次验收范围：

主体工程：7栋物流仓库。

辅助工程：1栋倒班楼、1栋设备用房、门卫室。

公用工程：供水由市政自来水管网供给；供电由市政电网供给；供气市政燃气管供给。

环保工程：

①废水处理：食堂餐饮废水经隔油处理后，与生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入城北污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入后河。项目共设置2个生化池，1#生化池位于K05-4/02地块东侧，处理1#地块的生活污水；2#生化池位于K05-6/02地块南侧，处理2#地块的生活污水。

②固废处理：一般固体废物统一收集于各库房设置的固废暂存点，再由回收单位回收；生活垃圾袋装收集，交环卫部门统一处置。

2.3.3验收项目变动情况

（1）主要建设内容变动情况：

实际建设项目与环评文件相对比，验收范围内建筑平面布置基本一致，项目建筑面积有局部调整。详见下表：

表2-4 主要建设内容一览表

| 项目 | 环评阶段 |  | 实际工程 |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积（m2） | 功能 | 建筑面积（m2） | 功能 |  |
| 1#物流仓库 | 7963.5 | 物流仓库，主要用于存储汽摩配件、电子配件、电商配送物品和快递等，不涉及储存冷链货物、危险化学品等。 | 7963.5 | 物流仓库，主要用于存储汽摩配件、电子配件、电商配送物品和快递等，不涉及储存冷链货物、危险化学品等。 | 无变化 |
| 2#物流仓库 | 5666.6 |  | 5666.6 |  | 无变化 |
| 3#物流仓库 | 17885.4 |  | 17885.4 |  | 无变化 |
| 4#物流仓库 | 4332.7 |  | 4332.7 |  | 无变化 |
| 5#物流仓库 | 26314.9 |  | 26314.9 |  | 无变化 |
| 6#物流仓库 | 13185.7 |  | 13185.7 |  | 无变化 |
| 7#物流仓库 | 20462.4 |  | 19824.9 |  | 7#物流仓库建筑面积减少 |
| 倒班楼 | 4020.5 | 用于倒班住宿和食堂 | 4020.5 | 用于倒班住宿和食堂 | 无变化 |
| 设备用房 | 456.9 | 用作柴油发电机房、水泵房、司机休息室、公厕等。 | 456.9 | 用作柴油发电机房、水泵房、司机休息室、公厕等。 | 无变化 |
| 门卫室 | 44.6 | / | 44.6 | / | 无变化 |

由表2-4可知，项目实际建设内容与环评文件对比，工程变化情况如下：

环评阶段：7栋物流仓库（1#~7#）、1栋倒班楼、1栋设备用房。项目总用地面积169500m2，总建筑面积100533.6m2。

验收阶段：7栋物流仓库（1#~7#）、1栋倒班楼、1栋设备用房，项目总用地面积169500m2，总建筑面积为99896.1 m2。

经比较，验收范围内建筑平面布置基本一致，建筑面积有局部调整。工程内容的总建筑面积减少637.5 m2，变化不大，对项目的影响较小。

（2）工程技术指标变动情况

从工程经济技术指标对比结果看，环评阶段时的技术经济指标与工程施工图经济技术指标数值相当，均控制在规划指标(40m)范围内。符合规划用地要求。故项目总体来看，不涉及工程重大变更。

项目经济技术指标见表2-5。

表2-5  项目经济技术指标一览表对照表

| 项目 | 初步设计数值 | 施工设计数值 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设用地面积 | 169500（m2） | 169500（m2） | 无变化 |
| 总建筑面积 | 100533.6（m2） | 99896.1（m2） | 项目总建筑面积减少637.5 m2 |
| 绿地率（％） | 15% | 15% | 无变化 |
| 1#物流仓库 | 1F，H=13.1（m） | 1F，H=13.1（m） | 无变化 |
| 2#物流仓库 | 1F，H=12.1（m） | 1F，H=12.1（m） | 无变化 |
| 3#物流仓库 | 1F，H=12.1（m） | 1F，H=12.1（m） | 无变化 |
| 4#物流仓库 | 1F，H=12.1（m） | 1F，H=12.1（m） | 无变化 |
| 5#物流仓库 | 1F，H=12.1（m） | 1F，H=12.1（m） | 无变化 |
| 6#物流仓库 | 1F，H=12.1（m） | 1F，H=12.1（m） | 无变化 |
| 7#物流仓库 | 1F，H=12.1（m） | 1F，H=12.1（m） | 无变化 |
| 倒班楼 | 4F，H=18（m） | 4F，H=18（m） | 无变化 |
| 设备用房 | 1F，H=5.7（m） | 1F，H=5.7（m） | 无变化 |

## 2.4 主要污染源、污染因子及治理措施

2.4.1 废气

本项目环评阶段规划的食堂已建成，本项目食堂目前仅提供就餐场所，餐饮服务依靠外卖，无食堂油烟产生，也无相应废气治理措施。

2.4.2 废水

本项目废水主要污染源、污染因子和治理措施详见表2-6。

表2-6  废水主要污染源、污染因子和治理措施一览表

| 废水种类 | 产污环节 | 污染因子 | 环评治理措施 | 实际治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 倒班楼 仓库 | COD SS 氨氮 动植物油 | 项目共设置两个生化池，1#生化池（处理能力75m3/d）位于1#地块东面，主要收集1#地块内污水，包括1#~3#仓库、倒班楼；2#生化池（处理能力为30m3/d）位于2#地块南面，主要收集2#地块内污水，包括4#~7#仓库以及设备用房。本项目废水经生化池处理达《污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入城北污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入后河。 | 项目共设置两个生化池，1#生化池（处理能力75m3/d）位于1#地块东面，主要收集1#地块内污水，包括1#~3#仓库、倒班楼；2#生化池（处理能力为75m3/d）位于2#地块南面，主要收集2#地块内污水，包括4#~7#仓库以及设备用房。本项目废水经生化池处理达《污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入城北污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入后河。 | 市政污水管网 |

格栅

生活污水

市政污水管网

项目废水处理设施工艺流程图

生化池

城北污水处理厂

本项目废水治理工艺流程如下。

2.4.3 噪声

主要声源：交通噪声

主要污染因子：等效A声级

主要治理措施：运输车辆进入厂区及周边道路后严禁鸣笛，在厂区进出口设置专人进行进出车辆疏导，避免造成车辆滞留；加强厂区及北侧绿化，并注重乔、灌、草坪的结合。

2.4.4 固体废弃物

本项目固体废弃物主要为一般工业固体废物、生活垃圾。

主要治理措施：

（1）一般工业固废：主要为进出物品包装废弃物，集中收集后一般固体废物暂存点，定期由回收单位回收处理。

（2）生活垃圾：生活垃圾袋装收集，交环卫部门统一处置。

# 第三章  项目环评意见及批复要求

## 3.1 环境影响评价的主要结论及建议：

（1）项目概况

重庆荣港物流有限公司选址于两江新区两路组团K标准分区K05-4/02（北）地块和K05-6/02地块。拟建项目用地面积169500m2，总建筑面积100533.6m2。主要建设内容为7栋物流仓库（1#~7#）、倒班楼、设备用房以及地面停车位等配套设施。建成后用于出租或出售给企业用作仓储、物流中心。项目总投资3.6亿元，环保投资24万元，环保投资比例0.07%。预计建设工期15个月。

预计劳动定员为600人，年工作250天，实行两班制，每班为12小时工作制。

（2）政策、规划的符合性

本项目属于“第三方物流服务设施建设”，对照《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013年修订），为鼓励类建设项目。项目符合国家产业政策。

本项目以建成的仓库为依托，形成仓储、物流中心，为工业园区服务。项目的建设符合《物流业调整和振兴规划》的要求、符合《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》（渝府发[2014]24号）的要求、符合空港工业园区规划。

（3）选址合理性分析

①从用地规划的角度分析

拟建项目位于两路组团K标准分区K05-4/02（北）地块和K05-6/02地块，空港工业园区内。项目周边市政设施较为完善，厂区生产所需的水、电、气均可从已有的公用设施接入，便于厂区开展生产和生活。

②从环境容量分析

环境空气：本项目所在区域内SO2、NO2浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，受园区开发建设和渣土运输汽车尾气影响，PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，待园区施工结束后，区域内环境空气能够得到改善。地表水环境：后河仁睦断面pH、COD、氨氮等因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。声环境：各监测点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，区域声环境质量良好。

③从项目建成后对外环境的影响分析

本项目营运期生活污水经生化池处理达标后排放，对地表水环境的影响较小，环境可以接受；营运期将产噪设备安装在车间内，在设备基础上安装了减震垫。采取上述措施后，本项目营运期对外环境影响小。

④外环境对项目的支撑

拟建项目所在用地为仓储用地，拟建项目符合仓储用地的建设内容。项目周边已建有较完善的供水、供电、天然气、雨水、污水、通信等管网系统，可直接与之联网。项目所在区域属于城北污水处理厂的服务范围，周边市政污水管网将在拟建项目建成前配套完成，项目运营期产生的污废水能够进入城北污水处理厂集中处理达标后排放，不会对地表水体造成较为不利的影响。

综合上述分析，本评价认为，本项目选址合理。

（4）环境影响及污染防治措施

①施工期

A、环境空气影响及防治措施

为了减少施工时地表开挖、物料装卸产生的粉尘和施工机具产生的粉尘、废气对环境空气影响，施工过程中需要采取如下具体的污染防治措施：

（1）实行封闭施工。建筑工地必须实行围档封闭施工，围档高度不低于1.8米。建筑工地脚手架外侧必须用密目式安全网全封闭，封闭高度要高出作业面1.5米以上并定期清洗保洁。

（2）实行硬地坪施工。所有建筑工地的工地进出口道路、场内道路和建筑材料堆放地必须硬化。并加强场地地面、施工道路的保湿、保洁工作，减轻二次扬尘污染；

（3）设置车辆清洗设施（过水车槽），并对驶出的车辆冲洗轮胎，方可驶出工地；

（4）露天堆放水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料或短时间内不能清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖；

（5）产生大量泥浆的施工，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当用密闭罐车外运；

（6）采用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站，可减轻粉尘、噪声污染；

（7）加强施工现场烟尘控制。施工能源按重庆市实施清洁能源工作的规定，禁止使用燃煤，采用清洁能源，可有效控制大气污染；

（8）禁止从高处抛撒建筑垃圾或易扬撒的物料。

（9）加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛撒材料实行封闭车辆运输，并应持证。防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢；

（10）工程完工后，及时清除建筑垃圾；采取洒水等措施抑尘。

（11）另外，汽车尾气可以通过减少怠速时间、合理的交通控制和良好的车况来减少汽车尾气的排放，与主干道的车辆相比，运输机械产生的尾气影响很小。建筑工地不得使用原煤、木柴散烧炉灶，不得敞口熬沥青。

施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。

B、水污染及防治措施：

对施工过程中产生的含SS、石油类废水，设置排水沟，引至隔油沉沙池处理后全部回用于洒水抑尘、汽车冲洗等，不外排。不设置食堂，生活污水通过项目区修建旱厕处理后由环保部门用吸粪车运走，不外排。

采取这些措施后，本项目施工期对地表水环境影响很小。

C、噪声污染防治措施

施工期间的噪声主要来源于各类动力设备、施工机械和运输车辆，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。

①施工单位必须加强管理，合理安排施工时间。因工艺原因确需夜间施工时必须提前向重庆环境保护局两江新区分局进行申报，办理相关手续；

②使用商品砼，减少搅拌作业噪声；

③加强施工机械维护保养，避免由于设备性能降低使机械噪声增大现象发生。

④按劳动卫生标准，控制高噪声机械施工人员的工作时间；对机械操作者及有关人员采取个体防护措施，如戴耳塞、头盔等。

⑤合理布局高噪声设备，尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。

D、固体废物防治措施

项目开挖土石方，如果不进行适当的处理和处理，在降雨作用下，不仅容易造成水土流失，还会给行人带来不便。因此，在项目施工期间应采取有效的防治措施，包括：

(1) 开挖的土石方就地用于填方，及时回填；

(2) 施工中的生活垃圾进行袋装收集后交环卫部门统一处理；

(3)合理安排施工进度，基础开挖应避免暴雨季节，防治水土流失；

(4) 提前修建护坡、挡土墙等防治渣土流失。

综上所述，本项目施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要项目施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响问题可以得到消除或有效的控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。

②营运期

A、环境空气影响及防治措施

项目建成后作为仓库出租给入驻企业作为储藏、物流中心使用，不进行生产、加工，因此项目运营期废气主要为食堂油烟。食堂油烟经油烟净化器处理后引至倒班楼屋顶排放，对环境影响很小。

B、水污染及防治措施：

本项目为物流仓储类，本项目建成后无生产废水产生。项目营运期排水采用雨污分流制，产生的废水主要为职工生活污水和食堂含油废水。项目生活污水产生量为91.14m3/d（1#地块产生量为59.9m3/d、2#地块产生量为22.14m3/d），项目共设置两个生化池，1#生化池（处理能力为75m3/d）位于1#地块东面，2#生化池（处理能力为30m3/d）位于2#地块南面，能够满足项目需求；食堂餐饮废水在进入生活污水处理设施之前应进行隔油处理，再与生活污水一同经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网进入城北污水处理厂深度处理，最后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后进入后河。

综上分析，本项目污水采取上述措施处理后对环境影响很小。

C、噪声污染防治措施

本项目采取的噪声污染防治措施包括：

①运输车辆进入厂区及周边道路后严禁鸣笛；在厂区进出口设置专人进行进出车辆疏导，避免造成车辆滞留；

③加强厂区及北侧绿化，并注重乔、灌、草坪的结合；

③柴油发电机置于设备用房内，房间密闭，底部加垫隔声垫层；仓库风机与墙体及管道连接处采用柔性连接降噪，定期进行维护。

综上所述，项目运营后对环境影响较小，不会改变区域声环境功能。

D、固体废物防治措施

拟建项目营运期产生的固体废物主要为一般工业固废和生活垃圾。

一般工业固体废物：主要为进出物品包装废弃物，集中收集后一般固体废物暂存点，定期由回收单位回收处理。

生活垃圾：经垃圾集点收集后，交由环卫部门处理；垃圾收运应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；垃圾收集点应做好隔离措施，及时清运、消毒。

采取上述措施，并严格按照相关规定执行，本项目固废对周围环境影响较小。

E、环境风险防范措施

物品进库储藏后，某些易燃物品存在火灾事故危害，为此，管理部门必须采取有效的防范措施。首先是整个项目区的平面布置、贮运系统自身的安全设计、设备制造、安全建设施工、安全管理等防范措施，这是减少环境风险的基础。

（1）监督、检查项目区内企业建立完善的生产管理制度，从管理上减少潜在风险的发生：

（2）生产主管者必须注重安全，认真贯彻各级安全生产责任制，实现全面风险管理。

（3）加强对职工的教育培训，对重要岗位的职工要进行挑选和考核。

（4）要加强对设备的监控、检查、定期维修保养通风和消防设备。

（5）经常进行安全分析，对发生过的事故、故障、异常情况、操作失误等应做好记录和原因，及时召开分析会并找出改进措施。

（6）按照物品储存的种类和数量，分区储藏。

（7）建立火灾报警系统和义务消防队，并加强训练，定期演习，要补充、完善应急救援方案；组织演练，要使每个职工都会使用消防器材。

（8）仓库内的固体废物实行整个项目区域和企业协调管理，易燃物品应单独分区存放，并设置“严禁火源”警示标志。危险物品的储运应根据物品自身的特性，指定相符合的储运系统，减少危险物品风险事故的发生。

（5）总量控制

废水：本次项目生活污水经厂区生化池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网进入城北污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入后河。

达GB18918-2002一级A标污染物总量：COD 1.066t/a；氨氮 0.171t/a。

本项目产生的污染物总量来源应按照《关于印发重庆市进一步推进排污权(污水、废气、垃圾)有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕178号）、《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则（试行）的通知》（渝环发[2015]45号）等文件要求进行执行。

（6）综合结论

综上所述，重庆荣港物流有限公司万纬重庆空港物流园项目的建设符合国家及地方产业政策要求，符合工业园区总体规划要求；环保基础设施经济可行，可以做到达标排放，严格进驻企业项目审批，落实各项环境影响减缓措施和总量控制要求的基础上，项目的建设对周围环境影响较小，不会降低区域环境功能级别。项目建成后环境效益、社会效益、经济效益较好，因此，重庆荣港物流有限公司万纬重庆空港物流园项目的建设是可行的。

## 3.2环境保护局关于环评的批复意见(摘录)

重庆市环境保护局两江新区分局于2017年3月1日对《重庆荣港物流有限公司万纬重庆空港物流园项目环境影响报告表》进行批复。

你单位报送的万纬重庆空港物流园项目环境影响评价文件审批申请表及该项目环境影响报告表和相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，以及该项目环境影响报告表技术审查会专家组意见，原则同意重庆工商大学环境保护研究所编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

二、该项目主要建设内容及规模：在重庆两江新区两路组团K标准分区K05-4/02(北)地块和K05-6/02地块新建7栋物流仓库(1#~7#)，同时配套建设设备用房、倒班楼和办公用房等辅助工程、公用工程及环保工程。项目建成后租售给企业作为仓库使用(企业入驻前应单独办理环境影响评价手续)，主要存储汽摩配件、电子配件、电商配送物品和快递等，不涉及储存冷链货物、危险化学品等。项目占地面积169500m2，总建筑面积1005336m2。项目总投资36000万元，其中环保投资24万元。

三、该项目应严格按照本批准书核定的排放标准及总量控制指标执行(见附件)。有下列行为或情形之一的，应事前或及时向我局申报：

（一）增加或改变储存货物类别、数量、生产方式的；

（二）项目投产后出现环境污染或扰民情形的。

四、该项目在设计、建设和营运过程中应认真落实环境影响报告表所提出的各项污染防治措施，严格执行本批准书附件核定的排放标准及排放量控制指标，并重点做好以下工作。

（一）强化废气处理措施。
施工期，严格遵守《防治城市扬尘污染技术规范》和《重庆市蓝天行动实施方案》的要求，加强洒水防尘，采取有效措施控制物料运输及施工场地粉尘污染。

营运期，食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后经专用管道引至屋顶高空排放。

（二）做好废水污染治理。

施工期，施工废水经隔油沉淀处理后循环使用，不外排；施工生活污水经旱厕收集后通过吸粪车运至污水处理厂进一步处理。

营运期，项目生活废水经新建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）后通过市政管网排入城北污水处理厂进一步处理达标排放。

（三）加强噪声污染防治。

施工期，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，合理布置施工机械，合理安排作业时间，严格控制夜间施工，确保施工厂界噪声达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

营运期，进一步优化噪声防治方案，强化车辆组织管理，综合釆取降噪措施，确保该项目场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)3类标准。

（四）加大固体废物回收利用。

施工期，建筑垃圾定期送建筑垃圾填埋场处理，施工人员的生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

运营期，废包装物等集中收集后外售回收单位；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

五、该项目在建设和营运过程中，应加强环境管理工作，同时依法履行相关环保手续。

（一）建立健全环境保护管理机构和制度，加强运营期的环境管理与监测工作。

（二）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（三）该项目建设的性质、规模、地点、工艺、污染防治措施等发生重大变化，应向我局重新报批环评文件。

# 第四章  环评批复及环保措施落实情况

## 4.1 环评及批复的污染治理措施落实情况

本项目实际总投资36000万元，其中实际环保投资26万元，占总投资比例为0.07%。项目按照环评及批复要求和主体工程配套设计建设了废气、废水等治理设施，基本落实了环保设施“三同时”，根据环评及批复要求，本项目的污染治理措施落实情况详见表4-1。

表4-1   环保措施落实及变更情况一览表

| 项目 | 环评阶段环保措施内容 | 实际工程环保措施实施情况 | 措施变更情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 项目共设置两个生化池，1#生化池（75m3/d）位于1#地块东面，主要收集1#地块内污水；2#生化池（30m3/d）位于2#地块南面，主要收集2#地块内污水。生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，进入城北污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入后河。 | 区域内已落实雨污分流、清污分流，设置两个生化池，1#生化池（75m3/d）位于1#地块东面，主要收集1#地块内污水；2#生化池（75m3/d）位于2#地块南面，主要收集2#地块内污水。生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，进入城北污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入后河。 | 2#生化池的处理能力增大为75m3/d，其余基本保持不变。 |
| 废气 | 食堂油烟经油烟净化器处理后引至倒班楼屋顶排放。 | 预留食堂油烟烟道，未安装油烟净化器。 | 本项目食堂目前仅提供就餐场所，餐饮服务依靠外卖，无食堂油烟产生，也无相应废气治理措施。 |
| 噪声 | 运输车辆进入厂区及周边道路后严禁鸣笛，在厂区进出口设置专人进行进出车辆疏导，避免造成车辆滞留；加强厂区及北侧绿化，并注重乔、灌、草坪的结合。 | 运输车辆进入厂区及周边道路后严禁鸣笛，在厂区进出口设置专人进行进出车辆疏导，避免造成车辆滞留；厂区设置绿化带。 | 按环保要求落实 |
| 固体废物 | ①设置一般固体废物暂存点，集中收集后定期由回收单位回收处理。 ②生活经垃圾集点收集后，交由环卫部门处理；收垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；垃圾收集点应做好隔离措施，及时清运、消毒。 | ①设置一般固体废物暂存点，集中收集后定期由回收单位回收处理。 ②生活经垃圾集点收集后，交由环卫部门处理；收垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；垃圾收集点应做好隔离措施，及时清运、消毒。 | 按环保要求落实 |

目前，由于H1道路正在建设施工，市政污水管网未投入使用，因此验收项目在此期间采用吸污车将生活污水运至城北污水处理厂处理后达标排放。企业已于2018年1月签订了《化粪池清掏服务合同》，本次清掏服务工作持续到项目污水管网正式接入市政管网为止。详见附件。

# 第五章  废气治理及效果

## 5.1 废气污染源治理措施

（1）

经现场勘测，本项目食堂已按照环评阶段建成，本项目食堂目前仅提供就餐场所，餐饮服务依靠外卖，无食堂油烟产生，也无相应废气治理措施。

（2）

主要污染源：餐饮油烟

主要污染因子：油烟

主要治理措施：后期食堂如提供餐饮服务，产生的食堂油烟经油烟净化器处理后引至倒班楼屋顶排放。

# 第六章  废水治理及效果

## 6.1 废水污染源及治理措施

（1）生活污水

主要污染因子：COD、SS、氨氮和动植物油。

项目共设置两个生化池，1#生化池（处理能力为75m3/d）位于1#地块东面，2#生化池（处理能力为75m3/d）位于2#地块南面；食堂餐饮废水经隔油处理后，再与生活污水一同经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网进入城北污水处理厂深度处理，最后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后进入后河。

目前，由于H1道路正在建设施工，市政污水管网未投入使用，因此验收项目在此期间采用吸污车将生活污水运至城北污水处理厂处理后达标排放。企业已于2018年1月签订了《化粪池清掏服务合同》，本次清掏服务工作持续到项目污水管网正式接入市政管网为止。

本次验收小组经长时间的商讨后，针对项目的特殊情况，此次验收制定了相关验收监测计划。由于项目生化池验收期间未接入市政污水管网，为了论证本项目环保设施的有效性和可行性，验收监测数据可采用清水池的监测数据，此监测数据能代表本项目生化池的废水处理效果。

## 6.2 废水验收标准

本次验收监测按照环评及批复核准排放标准进行验收，评价标准见下表。

表6-1  污水执行标准单位：pH无量纲 其它(mg/L)

| 污染物 | PH | COD | SS | 氨氮 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB8978-1996）三级标准 | 6~9 | 500 | 400 | 45* | 100 |
| (GB18918-2002)一级A标准 | 6~9 | 50 | 10 | 5（8） | 1 |

注：根据《国家环境保护总局关于纳污管排污单位氨氮执行标准的复函》（环函[2005]454号），氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）；

括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

## 6.3 废水监测内容

重庆市华测检测技术有限公司于2018年03月22日~03月23日对项目废水处理设施水质进行了验收监测。

表6-2  废水监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 靠1#生化池出口的清水池S1 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油 | 3次/天，连续监测2天 |
|  | 靠2#生化池出口的清水池S2 |  |  |

## 6.4 废水监测结果

表6-3  废水监测结果

| 项目 监测点及时间 |  |  | 流量 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 动植物油 | 表观描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| 靠1#生化池出口的清水池S1 | 2018.03.22 | 第一次 | 4 | 84 | 23 | 27.2 | 0.86 | 淡黄色、透明有微弱异味 |
|  |  | 第二次 |  | 82 | 21 | 26.6 | 0.86 |  |
|  |  | 第三次 |  | 85 | 23 | 27.7 | 0.84 |  |
|  |  | 日均值 |  | 83.6 | 22.3 | 27.2 | 0.85 |  |
|  | 2018.03.23 | 第一次 |  | 87 | 25 | 28.5 | 1.06 | 淡黄色、透明有微弱异味 |
|  |  | 第二次 |  | 89 | 20 | 28.1 | 0.87 |  |
|  |  | 第三次 |  | 86 | 23 | 27.1 | 0.88 |  |
|  |  | 日均值 |  | 87.3 | 22.6 | 27.9 | 0.93 |  |
| 靠2#生化池出口的清水池S2 | 2018.03.22 | 第一次 | 2.5 | 80 | 12 | 10.2 | 0.08 | 淡黄色、透明有微弱异味 |
|  |  | 第二次 |  | 82 | 13 | 10.6 | 0.07 |  |
|  |  | 第三次 |  | 84 | 12 | 10.2 | 0.07 |  |
|  |  | 日均值 |  | 82 | 12.3 | 10.3 | 0.07 |  |
|  | 2018.03.23 | 第一次 |  | 78 | 11 | 9.56 | 0.06 | 淡黄色、透明有微弱异味 |
|  |  | 第二次 |  | 81 | 13 | 9.65 | 0.06 |  |
|  |  | 第三次 |  | 79 | 14 | 9.87 | 0.06 |  |
|  |  | 日均值 |  | 79.3 | 12.6 | 9.69 | 0.06 |  |
| 标准限值 |  |  | / | 500 | 400 | 45* | 100 | / |
| 达标情况 |  |  | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |

## 6.5 小结

监测结果表明：验收监测期间，项目排放的废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油的排放浓度均符合满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中三级标准要求。

# 第七章  噪声治理及效果

## 7.1 噪声污染源及治理措施

主要污染源：叉车噪声。

主要污染因子：等效A声级

主要治理措施：隔声、消声、设置绿化带、合理布局，合理安排生产时间等措施。

## 7.2 噪声监测内容

重庆市华测检测技术有限公司于2018年03月22日~03月23日对项目厂界噪声进行了验收监测。

表7-1  噪声监测内容

| 类别 | 污染源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 叉车 | 项目K05-4/02（北）地块西侧厂界外1m，Z1 | 工业企业厂界环境噪声 | 昼、夜各一次，连续监测2天 |
|  |  | 项目K05-6/02地块西侧厂界外1m，Z2 |  |  |
|  |  | 项目北侧厂界外1m，Z3 |  |  |
|  |  | 项目东侧厂界外1m，Z4 |  |  |
|  |  | 项目南侧厂界外1m，Z5 |  |  |

## 7.3监测分析方法及验收标准

本次验收监测按照环评及批复核准排放标准进行验收，噪声监测使用的监测分析方法及仪器见表7-2。

表7-2  噪声监测方法、依据及验收标准

| 监测项目 | 监测方法及监测依据 | 执行标准值 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 昼间65 dB(A) 夜间55 dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |

## 7.4 噪声监测结果

7.4.1监测结果

验收监测期间，项目正常运营，同时环保设施运行正常，符合环保验收监测的条件，监测数据可作为验收监测的依据。

7.4.2监测结果

本项目厂界噪声监测结果见表7-3。

表7-3  噪声监测结果

| 工业企业厂界环境噪声 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 |  |
|  |  | 昼间LeqdB（A） | 夜间LeqdB（A） |
| Z1 | 2018.03.22 | 53.0 | 44.8 |
|  | 2018.03.23 | 51.2 | 43.4 |
| Z2 | 2018.03.22 | 56.8 | 46.8 |
|  | 2018.03.23 | 57.6 | 47.6 |
| Z3 | 2018.03.22 | 50.3 | 42.8 |
|  | 2018.03.23 | 51.4 | 43.4 |
| Z4 | 2018.03.22 | 51.3 | 44.4 |
|  | 2018.03.23 | 53.4 | 48 |
| Z5 | 2018.03.22 | 55.6 | 46.9 |
|  | 2018.03.23 | 56.4 | 47.2 |
| 标准限值 |  | 65 dB(A) | 55 dB(A) |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |

## 7.5 小结

验收监测期间，该项目监测结果表明：该项目各监测点昼间、夜间的厂界环境噪声Z1、Z2、Z3、Z4、Z5点监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。

# 第八章  固体废弃物措施及效果

## 8.1 固废种类及治理措施

本项目营运期产生的固体废物主要为一般工业固废和生活垃圾。

一般工业固体废物：主要为进出物品包装废弃物，集中收集后一般固体废物暂存点，定期由回收单位回收处理。

生活垃圾：经垃圾集点收集后，交由环卫部门处理；收垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；垃圾收集点应做好隔离措施，及时清运、消毒。采取上述措施，并严格按照相关规定执行，本项目固废对周围环境影响较小。

表8-1项目营运期固体废物产生总量表

| 序号 | 废物名称 | 名录 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装废弃物 | 一般工业固废 | 50 | 交回收单位收集处理 | 0 |
| 2 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 92.5 | 交环卫部门收集处理 | 0 |

## 8.2小结

经现场勘测，本项目产生的固体废物基本得到了妥善处置，项目的环保管理基本满足要求。

# 第九章  总量控制指标及环境管理

## 9.1 总量控制指标

根据监测结果核算该项目的废水排放总量，结果见表9-1、9-2。

表9-1   废水污染物排放总量情况表

| 实际废水年排放总量（t/a） | 环评废水年排放总量（t/a） | 项目 | 实际排放总量（t/a） | 总量控制指标（t/a） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1625 | 21325.59 | COD | 0.08 | 1.066 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 0.008 | 0.171 | 达标 |

注：根据原环评及企业提供的相关资料，本项目废水流量为6.5 t/d，年工作按250d计算，废水目前实际的年排放量为1625吨。

核算结果表明：本项目的实际废水排放量比环评核算的废水排放量小，本项目排放的废水中COD、NH3-N的排放总量满足渝（两江）环准【2017】044号文件要求的总量控制指标。

## 9.2 环境管理环境监测

一、环境管理

①设立专人负责环保，建立完善的环境保护规章制度，并认真监督实施；

②对各种环保设备的运行状况进行监督管理，确保设备正常高效运行。

二、排污口规整

根据重庆市环保局《重庆市排放污染物许可证管理办法》（渝环发〔2001〕559 号）中《排污口规范化整治方案》要求以及《关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26 号），现就建设项目排放口提出如下方案：

1、废气：

（1）有组织排放的废气。应对其排气筒数量、高度进行编号并设置标志。

（2）排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

2、废水：

项目排放工业废水管网应做到可视化，不得填埋。排污口必须具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点。如总排口、污水处理设施的进水和出水口等。污水面在地下或者距地面超过1米，应配建取样台阶或梯架，进行编号并设置标志。

# 第十章  质量保证

监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）的要求进行，实施全过程质量保证。保证了监测过程中生产工况负荷满足验收监测技术规范要求和各监测点位布置的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据实行了三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

## 10.1水质监测分析

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行：采样过程中采集不少于10％的平行样；实验室分析过程中增加不小于10％的平行样。

## 10.2气体监测分析

被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30%~70%之间。在采样前用标准气体进行了校正，气体测试仪在采样前均进行了漏气检验，对采样器流量计、流速计等进行了校核，在测试时保证其采样流量。

## 10.3噪声监测分析

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

## 10.4数据审核

监测数据的计算、检验、异常值剔除等按国家标准及《环境监测技术规范》等执行，数据及报告经三级审核合格报出。

# 第十一章  结论及建议

## 11.1 结论

重庆荣港物流有限公司在两江新区两路组团K标准分区K05-4/02（北）地块和K05-6/02地块开展建设“万纬重庆空港物流园项目”，项目用地面积169500m2，总建筑面积99896.1m2。主要建设7栋物流仓库（1#~7#）、倒班楼、设备用房以及地面停车位等配套设施。工程竣工后用于出租或出售给企业用作仓储、物流中心。企业入驻前应单独办理环境影响评价手续。重庆荣港物流有限公司成立物管公司负责对仓储设施经营进行总管理及相关的咨询服务、环保设施运营管理，重庆荣港物流有限公司不参与具体仓储活动。项目总投资3.6亿元，环保投资24万元。

本项目竣工验收监测期间，生活污水中各项指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；各监测点昼间和夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

由监测结果可知，本项目验收监测期间废水、噪声排放均达到项目环评及批复要求的验收执行标准，对周边环境的影响较小，环境可以接受。

综上，重庆荣港物流有限公司万纬重庆空港物流园项目在设计、施工和生产初期采取了许多行之有效的污染防治措施，项目的环境影响报告表和审批意见中要求的污染控制措施得到落实，建议通过对万纬重庆空港物流园项目竣工环境保护验收。

## 11.2 建议及要求

（1）应加强日常环保工作和环保管理，建立健全生产环保规章制度和污染源管理档案。

（2）加强设备及各项污染防治措施的定期检修和维护工作，确保各处理设施保持正常运行，保证污染物达标排放；

（3）定期进行安全应急演练；

（4）项目各入驻企业应按要求完善环保手续；

（5）厂区内运输车辆等机具均有各个企业自备，运输车辆、叉车等设备检修及机油添加等修理与维护均由场外修理厂进行，不在厂区设置机修车间。